รายงาน

เรื่อง อุปกรณ์ IoT

จัดทำโดย

5606021612138 นายเย็นศิระ  ตันติฐากูร

เสนอ

อาจารย์นัฎฐพันธ์  นาคพงษ์

1. 4 Channel Relay Module

คุณลักษณะ

รีเลย์ (Relay) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่ตัดต่อวงจรแบบเดียวกับสวิตช์ โดยควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า Relay มีหลายประเภท ตั้งแต่ Relay ขนาดเล็กที่ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป จนถึง Relay ขนาดใหญ่ที่ใช้ในงานไฟฟ้าแรงสูง โดยมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันออกไป แต่มีหลักการทำงานที่คล้ายคลึงกัน สำหรับการนำ Relay ไปใช้งาน จะใช้ในการตัดต่อวงจร ทั้งนี้ Relay ยังสามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

- รีเลย์เอาต์พุตแบบ SPDT จำนวน 4 ช่อง

- ควบคุมไฟ DC ได้สูงสุด 34VDC/7A

- ควบคุมไฟ AC ได้สูงสุด 220VAC/7A และ 110VAC/10A

- ระดับสัญญาณอินพุตควบคุมแบบ TTL ทำงานด้วยสัญญาณแบบ  Active High

- มี OPTO-ISOLATED เพื่อแยกกราวด์ส่วนของสัญญาณควบคุมกับไฟที่ขับรีเลย์ออกจากกัน

- มีจัมพ์เปอร์สำหรับเลือกว่าจะใช้กราวด์ร่วมหรือแยก

- มี LED แสดงสถานะ การทำงานของรีเลย์และแสดงสถานะของบอร์ด

- ขนาดรูยึดบอร์ด 3mm

      - ขนาด (L x W x H): 77 x 55 x 20 mm

สัญลักษณ์ในวงจรไฟฟ้าของ Relay

ลักษณะการทำงาน

การนำไปใช้งาน

ตัวอย่างการควบคุมการปิด-เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 VAC

วิธีการเชื่อมต่อ

สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

• ต่อไฟเส้นที่ 1 จากแหล่งจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ที่ขั้วลบ (ถ้ามีแจ้งไว้ ถ้าไม่มีก็ใช้ขั้วใดก็ได้)

• ต่อไฟเส้นที่ 2 จากแหล่งจ่ายไฟเข้าขา NO ของรีเลย์

• ต่อสายจากขา COM ของรีเลย์ไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าขั้วที่เหลือ

สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

• ต่อไฟลบหรือ GND ไปยังอุปกณ์ไฟฟ้าเข้าที่ขั้วลบหรือ GND

• ต่อไฟบวกหรือ VCC ไปยังขา NO ของรีเลย์

• ต่อสายจากขา COM ของรีเลย์ไฟยังอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ขั้วบวก

ตัวอย่างโค้ด

#define Lamp1 12 //กำหนดขาที่นำไปต่อกับรีเลย์

char test ; //สร้างตัวแปรไว้สำหรับรอรับข้อมูล

void setup()

{

// Open serial communications and wait for port to open:

Serial.begin(9600);

pinMode(Lamp1, OUTPUT); //กำหนดโหมดให้เป็น Output

}

void loop() // run over and over

{

if (Serial.available()) // ตรวจสอบว่ามีข้อมูลเข้ามาหรือไม่

test = Serial.read();

else if (test == '1') //ถ้าข้อมูลที่เข้ามาคือ 1 , 3 ให้ทำงานตามที่กำหนด

{

digitalWrite(Lamp1, HIGH);

}

else if (test == '3')

{

digitalWrite(Lamp1, LOW);

}

}

ประโยชน์

ควบคุมไฟบ้าน, ควบคุมมอเตอร์, ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้ลักษณะการควบคุมแบบสวิทช์

2. Grove Gas Sensor (MQ2)

คุณลักษณะ

Grove - Gas Sensor (MQ2)  สามารถตรวจจับความเข้นข้นของก๊าซที่ติดไฟในอากาศได้ และให้ output ออกมาเป็น analog ตัวเซ็นเซอร์สามารถวัดความเข้นข้นของก๊าซไวไฟได้ระหว่าง 300 ถึง 10,000 ppm และทำงานได้ในอุณหภูมิ -20 ถึง 50 องศาเซลเซียส และกินไฟ้แค่ 150 mA 5 V

ลักษณะการทำงาน

MQ-2 เป็น Sensor ตรวจสอบปริมาณก๊าซไวไฟ และควัน เช่น LPG, i-butane, propane, methane, alcohol, Hydrogen, smoke ในอากาศ ซึ่งเมื่อเราเริ่มจ่ายพลังงานให้ MQ-2 ที่ขา H ทำให้ เกิดความร้อนขึ้นที่ขด-ลวด เมื่อก๊าซไวไฟต่าง ๆ เข้ามาทำปฏิกิริยาจะทำให้ ค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นระหว่าง ขา A และ B (RS) ลดลง

จากรูป เมื่อจ่ายพลังงานให้กับขา H จะทำให้เกิดพลังงานความร้อนเพื่อให้สารเคมีภายในตัว Sensor สามารถทำปฏิกิริยากับก๊าซไวไฟต่าง ๆ ได้ และเมื่อ MQ-2 ตรวจจับก๊าซไวไฟต่าง ๆ ได้จะทำให้ค่าความต้านทานระหว่าง ขา A และ ขา B เปลี่ยนแปลง (ขา A และ B เป็นขาที่ไม่ตายตัวเราสามารถกำหนดเองได้โดยเลือกขาใดเป็นขา A ขาที่อยู่ฝั่งตรงขามก็จะเป็นขา B) โดยเมื่อ MQ-2 ตรวจจับปริมาณก๊าซพิษต่าง ๆ ได้มากจะทำให้ค่าความต้านทาน RS ลดลง หรือ ค่าความต้านทานแปรผกผันกับปริมาณของ ก๊าซไวไฟต่าง ๆ

การนำไปใช้งาน

ตัวอย่างโค้ด

int adcPin = 0;

int adcValue = 0;

float v;

float rs,ppm;

void setup ()

{

Serial.begin (9600);

delay (2000);

}

void loop ()

{

adcValue = analogRead(adcPin);

v = adcValue*(5.00/1024);

rs=(100-(20.00*v))/v;

Serial.print("Volt out put");

Serial.println (v);

Serial.print("RS=");

Serial.println (rs);

delay (1000);

}

ประโยชน์

ตรวจจับวัดความเข้มข้นของก๊าซไวไฟ เช่น ก๊าซมีเทน-บิวเทน

3. US-015 Ultrasonic Module

คุณลักษณะ

โมดูลอัลตราโซนิก US-015 ใช้วัดระยะทาง ตรวจจับสิ่งกีดขวาง วัดได้แม่นยำในระยะทาง 0.2 - 4 เมตร โดยใช้หลักการคำนวนระยะทางจากสะท้อนกลับของคลื่นเสียงในอากาศ ใช้ไฟ 5 โวลต์

ลักษณะการทำงาน

Module sensor Ultrasonic สามารถวัดระยะได้ที่ 2 cm - 400 cm มาพร้อมกับวงจรเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ทำหน้าที่วัดอุณหภูมิอากาศเพื่อนำไปใช้คำนวนความเร็วของเสียงที่เดินทางในอากาศที่แล้วนำมาเปรียบเทียบปรับค่าระยะทางที่วัดได้ ทำให้มีความถูกต้องสูง สามารถทำงานได้ทั้งแบบ UART หรือ GPIO Mode ได้ ทำให้ปรับใช้กับงานประเภทต่าง ๆ ได้อย่างยืดหยุ่น

การนำไปใช้งาน

วิธีการต่อขา

ใช้งาน โมดูลวัดระยะทาง Ultrasonic Module Distance Measuring Transducer Sensor กับ Arduino

Vcc - 5v

Gnd - Gnd

Trig - 13

Echo - 12

ตัวอย่างโค้ด

Arduino ใช้งาน โมดูลวัดระยะทาง Ultrasonic Module Distance Measuring Transducer Sensor

const int pingPin = 13;

int inPin = 12;

void setup() {

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

long duration, cm;

pinMode(pingPin, OUTPUT);

digitalWrite(pingPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(pingPin, HIGH);

delayMicroseconds(5);

digitalWrite(pingPin, LOW);

pinMode(inPin, INPUT);

duration = pulseIn(inPin, HIGH);

cm = microsecondsToCentimeters(duration);

Serial.print(cm);

Serial.print("cm");

Serial.println();

delay(100);

}

long microsecondsToCentimeters(long microseconds)

{

// The speed of sound is 340 m/s or 29 microseconds per centimeter.

// The ping travels out and back, so to find the distance of the

// object we take half of the distance travelled.

return microseconds / 29 / 2;

}

ประโยชน์

ใช้ในการวัดระยะห่าง ความห่าง เช่น การวัดปริมาณคงเหลือของอาหารสัตว์

4. Soil Moisture Sensor

คุณลักษณะ

เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน ให้เอาต์พุตเป็นอะนาล็อกป้อนให้กับวงจร Arduino เพื่อนำค่าไปเปรียบเทียบตามต้องการ

ลักษณะการทำงาน

การใช้งาน จะต้องเสียบแผ่น PCB สำหรัลวัดลงดิน เพื่อให้วงจรแบ่งแรงดันทำงานได้ครบวงจร จากนั้นจึงใช้วงจรเปรียบเทียบแรงดันโดยใช้ไอซีออปแอมปเบอร์ LM393 เพื่อวัดแรงดันเปรียบเทียบกันระหว่างแรงดันดันที่วัดได้จากความชิ้นในดิน กับแรวดันที่วัดได้จากวงจรแบ่งแรงดันปรับค่าโดยใช้ Trimpot หากแรงดันที่วัดได้จากความชิ้นของดิน มีมากกว่า ก็จะทำให้วงจรปล่อยลอจิก 1 ไปที่ขา D0 แต่หากความชิ้นในดินมีน้อย ลอจิก 0 จะถูกปล่อยไปที่ขา D0

ขา A0 เป็นขาที่ต้อโดยตรงกับวงจรที่ใช้วงความชื้นในดิน ซึ่งให้ค่าแรงดันออกมาตั้งแต่ 0 - 5V (ในทางอุดมคติ) โดยหากความชิ้นในดินมีมาก แรงดันที่ปล่อยออกไปก็จะน้อยตามไปด้วย ในลักษณะของการแปรผันกลับ

การนำไปใช้งาน

หากนำไปใช้งานด้านการวัดความชื้นแบบละเอียด แนะนำให้ใช้งานขา A0 ต่อเข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อวัดค่าแรงดันที่ได้ ซึ่งจะได้ออกมาใช้เปรียบเทียบค่าความชื้นได้ หากมีความชื้นน้อย แรงดันจะใกล้ 5V มาก หากความชิ้นมาก แรงดันก็จะลดต่ำลง

หากต้องการนำไปใช้ในโปรเจคที่ไม่ต้องใช้วัดละเอียด เช่น โปรเจครดน้ำต้นไม้ ใช้ควบคุมปั้มน้ำให้รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ สามารถนำขา D0 ต่อเข้ากับทรานซิสเตอร์กำลังเพื่อสั่งให้ปั้มน้ำ หรือโซลินอยให้ทำงานเพื่อให้มีน้ำไหลมารดต้นไม้ได้เลย เมื่อความชิ้นในดินมีมากพอ จะปล่อยลอจิก 0 แล้วทรานซิสเตอร์จะหยุดนำกระแส  ทำให้ปั้มน้ำหยุดปล่อยน้ำ

ประโยชน์

การใช้วัดความชื้นในดิน, การใช้วัดความชื้นในน้ำ เช่น วัดความชื้นในดินในการปลูกต้นไม้

5. Grove PIR Motion Sensor

คุณลักษณะ

คือ อุปกรณ์ Sensor ชนิดหนึ่งที่ใช้ตรวจจับคลื่นรังสี Infrared ที่แพร่จาก มนุษย์ หรือ สัตว์ ที่มีการเคลื่อนไหว ทำให้มีการนำเอา PIR มาประยุคใช้งานกันเป็นอย่างมากใช้เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต หรือ ตรวจจับการบุกรุกในงานรักษาความปลอดภัย

PIR Motion Sensor เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวที่อาศัยหลักการที่ว่า สิ่งมีชีวิตจะปล่อยรังสีอินฟาเรดออกมา เซ็นเซอร์ตัวนี้จะตรวจจับรังสีอินฟาเรดที่เข้ามาตกกระทบบนตัวเซ็นเซอร์ และให้สัญญาณออกมาเป็นแบบดิจิตอล สามารถปรับความไว และหน่วงเวลาได้จากตัวต้านทานปรับค่าได้แบบเกือกม้า

ลักษณะการทำงาน

ภายใน PIR จะมีอุปกรณ์ตรวจจับรังสี Infrared อยู่ 2 ชุดด้วยกันดังรูป เมื่อมี คน หรือ สัตว์ ที่มีความอบอุ่นในร่างกายเคลื่อนที่ผ่านเข้ามาใน พื้นที่โซนที่ PIR สามารถตรวจจับคลื่นรังสี Infrared ที่แพร่ออกมาจากสิ่งมีชีวิตได้ PIR จะเปลี่ยนคลื่นรังสี Infrared ให้กลายเป็น กระแสไฟฟ้าดังรูป จะเห็นว่าเมื่อมีสิ่งมีชีวิต เคลื่อนที่ผ่าน อุปกรณ์ตรวจจับรังสี Infrared ตัวที่ 1 จะได้สัญญาณ Output ออกมาสูงกว่าแรงดันปรกติ และ เมื่อสิ่งมีชีวิตเคลื่อนที่ผ่าน อุปกรณ์ตรวจจับรังสี Infrared ตัวที่ 2 จะได้แรงดัน Output  ต่ำกว่าค่าแรงดันปกติ

การนำไปใช้งาน

- ขา DATA จะให้เอาต์พุตออกมาในรูปของดิจิตอล สามารถปรับลักษณะของสัญญาณขาออกได้จากการเปลี่ยนจั้มเปอร์ มีรูปแบบสัญญาณเอาต์พุต 2 แบบ คือ

1. สัญญาณแบบคลื่นพัลส์ต่อเนื่อง

2. สัญญาณลอจิก 1 ค้างไว้ จนกว่าจะไม่สามารถจับความเคลื่อนไหวได้ จึงจะกลับมาเป็นลอจิก 0

- ปุ่มปรับ Delay Time Adjust ใช้ปรับการหน่วงเวลาตรวจจับ หากปรับไวมาก จะทำให้ค้างสถานะ 1 ไว้นาน เนื่องจากการตรวจจับไม่ให้ผลแบบทันทีทันใด เมื่อตรวจจับพบ จะให้สถานะทางเอาต์พุตเป็น 1 ค้างไว้ เวลาที่ค้างไว้ขึ้นอยู่กับการปรับ Delay Time Adjust เมื่อหมดเวลาจึงตรวจจับอีกครั้ง หากตรวจจับไม่เจอก็จะให้สถานะเป็น 0 แต่หากจับเจอ จะค้างสถานะ 1 ไว้

- ปุ่มปรับ Sensitivity Adjust ใช้ปรับความไว และระยะในการตรวจจับ

ตัวอย่างโค้ด

/* PIRTEST By IOXhop.com */

int PIRPin = 2;

int ledPin = 13;

void setup() {

pinMode(PIRPin, INPUT);

pinMode(ledPin, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(ledPin, digitalRead(PIRPin));

delay(10);

}

ประโยชน์

ใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนไหว เช่น ในเพื่อเปิด-ปิดไฟ โดยที่ไม่ต้องกดสวิตซ์

6. Stepper Motor 5V & ULN2003 Driver Board

คุณลักษณะ

5V 4-phase Stepper motor+Driver Board (ULN2003) เป็นโมดูลที่มาพร้อมกับบอร์ดขับมอเตอร์ สามารถใช้งานได้ทันทีและต่อเข้ากับบอร์ด Arduino รุ่นใดก็ได้

Specification of Step Motor 5VDC :

• ไฟเลี้ยงสเต็ปมอเตอร์ VCC = 5VDC.

• Number of Phase is 4.

• Speed Variation Ratio is 1/64.

• Stride Angle is 5.625° /64.

• Frequency is 100Hz.

• DC resistance is 50Ω±7%(25℃).

• Idle In-traction Frequency is > 600Hz.

• Idle Out-traction Frequency is > 1000Hz.

• In-traction Torque is >34.3mN.m(120Hz).

• Self-positioning Torque is >34.3mN.m.

• Friction torque is 600-1200 gf.cm.

• Pull in torque is 300 gf.cm.

• Insulated resistance is >10MΩ(500V).

• Insulated electricity power is 600VAC/1mA/1s.

• Insulation grade is A.

• Rise in Temperature is <40K(120Hz).

• Noise is <35dB(120Hz,No load,10cm).

• สเต็ปมอเตอร์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28mm.

Specification of ULN2003 Motor Driver Board :

• ไฟเลี้ยงบอร์ดไดร์ฟมอเตอร์ VCC = 5-12VDC.

• ULN2003 Darlington using high-power stepper motor driver chip.

• มี LED แสดงสถานะการทำงาน A, B, C, D four-phase LED indicates the status of the stepper motor work.

• Stepper motor with a standard interface, when used directly pluggable.

• ไดร์ฟสเต็ปมอเตอร์ 5-12 VDC ได้ 1 Channel

• สั่งงานด้วยระดับแรงดัน TTL

• รองรับมอเตอร์ 5-12 VDC

• บอร์ดขนาด 3.2cm.(กว้าง) x 3.5cm.(ยาว) x 1.0cm.(สูง)

ลักษณะการทำงาน

Step Moter เป็นมอเตอร์ที่มีลักษณะเมื่อเราป้อนไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ทำให้หมุนเพียงเล็กน้อยตามเส้นรอบวงและหยุด ซึ่งต่าง จากมอเตอร์ ทั่วไปที่จะหมุนทันทีและตลอดเวลาเมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้าข้อดีของสเต็ปมอเตอร์ สามารถกำหนด ตำแหน่งของการหมุนด้วยตัวเลข(องศาหรือระยะทาง) ได้อย่างละเอียดโดย ใช้คอมพิวเตอร์หรือ ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็น เครื่องกำหนดและจัดเก็บตัวเลข

โครงสร้างของขั้วแม่เหล็กบนสเตเตอร์ทำมาจากแผ่นเหล็กวงแหวนที่มีซี่ยื่นออกมาประกอบกันเป็นชั้นๆ โดยที่แต่ละซี่นั้นจะมีคอยล์(ขดลวด)พันสวมอยู่ เมื่อมีการป้อนกระแสผ่านคอยล์ทำให้เกิดสนามแม่ เหล็กไฟฟ้า(Electromagnetic)

การนำไปใช้งาน

การควบคุมการหมุนของสเต็ปเปอร์มอเตอร์สามารถทำได้ 3 วิธีดังนี้

1. การควบคุมการหมุนแบบเฟสเดียว (Single Phase) หรือ Wave Drive

เป็นการป้อนกระแสไฟให้กับขดลวดของสเต็ปเปอร์มอเตอร์ทีละขด โดยจะป้อนกระแสเรียงตามลำดับกันไป ดังนั้นกระแสที่ไหลในขดลวดจะทำการไหลในทิศทางเดียวกันทุกขด ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้แรงขับของ     สเต็ปปิ้งมอเตอร์มีน้อย จึงไม่เป็นที่นิยมใช้

2. การควบคุมการหมุนแบบสองเฟส(Two Phase) หรือ Full Step Drive

เป็นการป้อนกระแสไฟให้กับขดลวดของสเต็ปเปอร์มอเตอร์ทั้ง 2 ขด พร้อมๆ กันไป และป้อนกระแสเรียงตามลำดับกันไป ดังนั้นจึงมีกระแสไหลในขดลวดของมอเตอร์มากขึ้น และจะทำให้มอเตอร์มีแรงบิดมากขึ้น

3. การควบคุมการหมุนแบบครึ่งเฟส (Half Step)

เป็นการป้อนกระแสแบบ Two Phase และ Single Phase สลับการไป ซึ่งเป็นการเพิ่มความละเอียดของตำแหน่งในการหมุน

ความเร็วการหมุนของแกนสเต็ปเปอร์มอเตอร์ จะขึ้นอยู่กับการหน่วงเวลา (Time Delay) ในแต่ละลำดับ    ถ้า Time Delay มีค่าน้อย แกนจะหมุนเร็วขึ้น ถ้า Time Delay มีค่ามาก แกนจะหมุนช้าและหมุนไม่สม่ำเสมอ

ประโยชน์

ใช้ในการทำงานที่ต้องการใช้การหมุน เช่น ใบพัด, พัดลม เป็นต้น

7. Futaba s3003 Servo Motor

คุณลักษณะ

- เซอร์โวรุ่น S3003 แรงบิด 3.2Kg ที่ไฟ 4.8V หมุน 90 องศา

- Torque: 44 oz-in (3.2 kg-cm) at 4.8V

- 57 oz-in (4.1 kg-cm) at 6.0V

- 19 sec/60??@ 6.0V

- Speed: .23 sec/60??@ 4.8V

- Length: 1.6" (40mm)  X Width: .8"  (20mm)  X Height: 1.4" (44mm)

- Connector Wire Length 150MM

- Weight: 1.3 ounce (37.2 grams)

ลักษณะการทำงาน

เมื่อจ่ายสัญญาณพัลซ์เข้ามายัง RC Servo Motor ส่วนวงจรควบคุม (Electronic Control System) ภายใน Servo จะทำการอ่านและประมวลผลค่าความกว้างของสัญญาณพัลซ์ที่ส่งเข้ามาเพื่อแปลค่าเป็นตำแหน่งองศาที่ต้องการให้ Motor หมุนเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งนั้น แล้วส่งคำสั่งไปทำการควบคุมให้ Motor หมุนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ โดยมี Position Sensor เป็นตัวเซ็นเซอร์คอยวัดค่ามุมที่ Motor กำลังหมุนเป็น Feedback กลับมาให้วงจรควบคุมเปรียบเทียบกับค่าอินพุตเพื่อควบคุมให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการอย่างถูกต้องแม่นยำ

การนำไปใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน

servo มีไฟอยู่ 3 เส้น สีแดงไฟบวก สีดำกราวน์ สีขาวสายสัญญาณ ต่อวงจรตามภาพ อัพโหลดโค้ดนี้ลงไป   ใช้งานได้แล้ว จากโคดนี้สามารถสั่งหมุน servo เป็นมุม โดยหมุนได้ 0-179 องศา

ตัวอย่างโค้ด

#include <Servo.h>

Servo myservo;  // สร้างออปเจ็กชื่อ myservo จากคลาส Servo เพื่อควบคุม servo

int potpin = 0;    // ขาอะนาล็อกใช้ต่อกับตัวต้านทานปรับค่าได้

int val;               // ใช้เก็บค่าที่อ่านได้จากตัวต้านทานปรับค่าได้

void setup()

{

myservo.attach(9);  // บอกว่าจะต่อ servo ที่ขา 9

}

void loop()

{

val = analogRead(potpin);         // อ่านค่าอะนาล็อกจากตัวต้านทานปรับค่าได้

val = map(val, 0, 1023, 0, 179);  // แปลงช่วง 0-1023 ที่อ่านได้ ให้อยู่ในช่วง 0-179

myservo.write(val);          // ส่งค่าไปควบคุม servo เป็นมุมที่ต้องการในช่วง 0-179 องศา

delay(15);                  // หน่วงเวลาให้ servo ได้ทำงาน

}

ประโยชน์

Servo motor ของ Futaba สำหรับใช้งานกับเครื่องบินบังคับ รถบังคับ เรือ หรือ หุ่นยนต์ หรือใช้กับ      การหมุนที่มีองศาแน่นอน